„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Załącznik nr 6b - Wykaz sprzętu do SIWZ -nagłośnienie i multimedia

Wykaz sprzętu do SIWZ – nagłośnienie i multimedia

Sprzęt akustyczny

- Monitor sceniczny aktywny Turbosound TFX-122M-AN -  - 6 sztuk – lub równoważny

Dane techniczne:

Koaksjalny, dwudrożny monitor sceniczny z 12-calowym głośnikiem, z technologią ULTRANET.

Moc: 1100 W.

Dwudrożna konstrukcja,

Wzmacniacz klasy D o mocy 1100 W

DSP dla pełnej kontroli systemu

Cyfrowa sieć audio ULTRANET dla użycia mikserów i innych źródeł

Wysokowychyłowy przetwornik 12-calowy o małej cewce

1-calowa kopułka tytanowa drivera z rozszerzoną reprodukcją wysokich częstotliwości

Niski profil obudowy

Niski poziom zniekształceń falowodu, zapewniający dyspersję 60 st. w poziomie x 40 st. w pionie

W pełni funkcjonalny interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD

Dedykowane oprogramowanie do zdalnego zarządzania dostępne na stronie producenta

15-milimetrowa sklejka chroniona nakładkami z kompozytu i włókna szklanego

Wykończenie: półmatowa czarna farbą strukturalna

Stalowy czarny grill malowany proszkowo

Uchwyty dla łatwego podnoszenia i przenoszenia

- Zestaw konwerterów HDMI<>Ethernet do 60m z zintegrowanym zasilaniem -3 komplety

- Zestaw konwerterów HDMI<->Ethernet do 120m z zewnętrznym zasilaniem – 4 komplety

- Okablowanie - Patchkabel RJ45 Cat.6 S/STP, 50 metrów, czarny - 4 sztuki

- Okablowanie - Patchkabel RJ45 Cat.6 S/STP, 30 metrów, czarny - 4 sztuki

Sprzęt multimedialny

- Obiektyw do projektora Panasonic Et-Elw22 (0.8-1.0:1) szerokokątny - 1 sztuka

- Mikser wideo Roland V-40HD – 1 sztuka – lub równoważny

Dane techniczne :

Przetwarzanie Video

Sampling rate 4:4:4 (Y/Pb/Pr), 10 bitów

Przetwarzanie sygnału wyjściowego 4:2:2/8-bit.

Przetwarzanie Audio 24 bits/48 kHz, 2ch

Formaty Wejściowe

HDMI video

480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p

640 x 480/60 Hz, 800 x 600/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, 1280 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1366 x 768/60 Hz, 1400 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz

Szybkość klatek video musi pasować ustawień w jednostce.

Zgodność z VESA DMT Version 1.0 Revision 11.

1920 x 1200/60Hz: Reduced blanking

HDMI audio

Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch

RGB/ Component

480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p, 640 x 480/60 Hz, 800 x 600/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, 1280 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1366 x 768/60 Hz, 1400 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz

Szybkość klatek video musi pasować ustawień w jednostce.

Conforms to VESA DMT Version 1.0 Revision 11.

1920 x 1200/60Hz : Reduced blanking

Composite NTSC, PAL

Formaty Wyjściowe

HDMI video 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 640 x 480/60 Hz, 800 x 600/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, 1280 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1366 x 768/60 Hz, 1400 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz

Odświeżanie wyjściowe rozdzielczości 640 x 480 -- 1400 x 1050 wynosi 75 Hz gdy jednostka ma ustawioną prędkość klatek 50 Hz.

Zgodność z VESA DMT Version 1.0 Revision 11.

1920 x 1200/60Hz: Reduced blanking

HDMI audio

Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch

RGB/ Component 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94p, 1080/50p

640 x 480/60 Hz, 800 x 600/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, 1280 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1366 x 768/60 Hz, 1400 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz

Odświeżanie wyjściowe rozdzielczości 640 x 480 -- 1400 x 1050 wynosi 75 Hz gdy jednostka ma ustawioną prędkość klatek 50 Hz.

Zgodność z VESA DMT Version 1.0 Revision 11.

1920 x 1200/60Hz: Reduced blanking

Composite

NTSC, PAL

Preview (HDMI)

Video: 1920 x 1080/60 Hz (stała) Kiedy wybrany jest tryb INPUT, źródła wyświetlane są w zredukowanej szybkości odświeżania.

Audio: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch

Wejścia

Video/Audio

HDMI: Type A (19 pinów) x 4 ( INPUT 1--4)

RGB/Component: HD DB-15 typ x 4 ( INPUT 1--4)

Composite: BNC typ x 4 (INPUT 1--4)

Audio

1/4-cala TRS phone ( balanced/unbalanced) x 1 para ( AUDIO INPUT)

Wyjścia

Video/Audio

HDMI: Type A (19 pinów) x 2 (OUTPUT 1/2)

RGB/Component: HD DB-15 x 2 (OUTPUT 1/2)

Composite: BNC x 1 (OUTPUT 1)

Preview

HDMI: Typ A (19 pinów) x 1

Inne złącza

Tally HD DB-15 x 1(max input: 12 V/200 mA, Typ Otwarty kolektor)

MIDI 5 pinów DIN x 2 ( IN, OUT/THRU)

RS-232C 9 pinów D-sub x 1

USB Typ A x 1 ( host, dla pamięci USB )

Poziom sygnału/Impedancja

RGB/ Component

Poziom sygnału: 0.7Vp-p( H,V:5VTTL)

Impedancja: 75 omów

Composite

Poziom sygnału: 1.0 Vp-p ( luminancja), 0.286 Vp-p (chroma(NTSC) ), 0.3 Vp-p (chroma(PAL))

Impedancja 75 omów

Analog audio

Nominalny poziom wejściowy: +4 dBu

Maksymalny poziom wejściowy: +22 dBu

Impedancja: 15 k omów

Efekty Video

Przejście (Transition)

Mix, Cut, Wipe ( 9 przebiegów )

Komponowanie

Picture in Picture,

DSK(Luminance Key, Chroma Key)

Inne

Output Fade

Efekty Audio

Delay 0.0-12.0 ramek

Wyświetlacz 7 segmentów, 3 znaki LED

Zasilanie DC 12 V (Zasilacz AC)

Pobór Prądu 2.6A

Akcesoria

Zasilacz AC (4 piny złącze XLR ),

Kabel Sieciowy,

RCA-BNC przejściówka x 4,

Owner's manual

Rozmiar i Waga

ok 317 mm x ok 266 mm x ok 108 mm; ok 3.4 kg.

3. Odtwarzacz Blu-ray Tascam BD-01U – 1 komplet – lub równoważny

Dane techniczne:

Montowany do racka 19" , 1U Blu-ray i DVD
Sterowane przez Ethernet LAN lub RS-232C
Odtwarza wideo i materiałów audio zapisane na płytach BD-V, DVD-V, DVD-VR, nośników pamięci flash USB lub płyty CD
Obsługiwane formaty: AVCHD, WAV, WMA, MP3, JPEG
kodowanie audio obsługiwane: DTS i Dolby
Obraz-w-obrazie (BONUSVIEW ™) obsługiwane dla odtwarzania wideo BD
Pilot na podczerwień
HDMI wysokiej rozdzielczości audio / video out
XLR i RCA - niezbalansowane zbalansowane wyjścia
Tryb 1,3 x odtwarzanie
Power-on funkcja odtwarzania
Funkcja blokady - sterowanie z pilota
Regulacja jasności wyświetlacza na przednim panelu