„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Załącznik nr 6c - Wykaz sprzętu do SIWZ - oświetlenie

Wykaz sprzętu do SIWZ - oświetlenie

Sprzęt oświetleniowy

- Reflektor  ledowy Robe Robin 300 Led  Wash PLUS – 7 sztuk – lub równoważny

Dane techniczne:

Źródło światła:

19 Cree MC-E RGBW LED mutichips

żywotność: minimum 60.000 godzin

typowy obniżenie parametrów świetlnych: 70% @ 60.000 godzin

System optyczny i efekty:

wysoce efektywny system optyczny

liniowy, zmotoryzowany zoom 15° – 60°

RGBW, 8-bit lub 16-bit miksowanie koloru

filtr CTO

wirtualna tarcza kolorów: 237 kolorów w tym odcienie białego (2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K i 8000 K)

symulacja pracy lampy halogenowej na 2700 K i 3200 K

efekt RAINBOW z regulowaną prędkością w obydwu kierunkach

efekty na strefy (pierścienie) z regulowaną prędkością w obydwu kierunkach

dimer wysokiej rozdzielczości 0–100%

efekt strobo z regulowaną prędkością (max. 20 błyśnięć na sekundę)

zaprogramowane sekwencje puls strobo

Specyfikacja elektryczna:

automatyczne dopasowanie do systemu zasilania

napięcie: 100-240 V AC, 50-60 Hz

Max. pobór mocy: 200 W

Specyfikacja mechaniczna:

wysokość: 390 mm (17.5")

szerokość: 295 mm (13.5")

głębokość: 203 mm (8.0")

waga: 8.2 kg (18.1 lbs)

Ruch:

zakres ruchu PAN 450°

zakres ruchu TILT 300°

16 bit rozdzielczość ruchu

automatyczna korekcja ruchu PAN/TILT

wbudowane makra PAN/TILT

Thermal:

maksymalna temperatura otoczenia: 45 °C (113 °F)

maksymalna temperatura obudowy: 75 °C (167 °F)

Sterowanie i programowanie:

3 niezależne strefy kontrolne (ringi)

ustawianie i adrsowanie: ROBE Navigation System 2 (RNS2)

protokoły: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2

opcjonalna wersja z W-DMX: CRMX™ technologia od Lumen Radio

kanały DMX: 37, 21, 15, 10, 37

5 modów pracy w DMX

3 edytowalne programy, każdy po 100 kroków

możliwość pracy w trybie Stand Alone

ekran dotykowy QVGA Robe z zasilaniem bateryjnym oraz czujnikiem grawitacyjnym

Ethernet port: Art-Net, gotowy do ACN

Data in/out: 3-pin i 5-pin XLR

wbudowany analizator błędów

Rigging:

2 punkty montażowe na 2 pary uchwytów ¼-obrotu (quick clamp)

2x uchwyty typu Omega ¼-obrotu (quick clamp)

opcja: pojedynczy uchwyt typu omega na jeden hak

- Rozdzielacz sygnału Splitter PXM  PX094 DMX -2 sztuki-  lub równoważny

Dane techniczne:

| linie WE/WY DMX | 1/6 |
| --- | --- |
| kanały WE/WY DMX | 512/512 |
| optyczna izolacja linii DMX | TAK |
| napięcie przebicia izolacji WE/WY | > 5000 V |
| złącza wyjść | gniazdo 3- / 5-pin XLR |
| zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| masa | 2 kg |
| wymiary | 483 mm (19'') x 44 mm (1U) x 230 mm |

- Reflektor PAR LED RGBW 200 W w komplecie z (+Diffuser 40 +Diffuser 20+Diffuser 10+Skrzydełka ) - 2 sztuki – lub równoważny

Dane techniczne:

Źródło światła:

12 x dioda LED RGBW

Żywotność: minimum 60.000 hours

System optyczny oraz efekty:

Kąt wiązki beam: 7°

System mieszania kolorów: RGBW oraz CMY, filtr CTO

Wirtualna tarcza kolorów: 237 kolorów zawierająca barwę białą (2700, 3200, 4200, 5600 oraz 8000 K)

Strefy LED: 3 niezależne strefy z możliwością zmiany koloru na każdej z osobna

Efekt imitacji światła z lampy wyładowczej: 2700 K oraz 3200 K

Dimmer: 0-100%

Efekt strobo z możliwością edycji prędkości (max. 20 błysków na sekundę)

Indywidualna strefa dla efektu strobo z możliwością edycji prędkości

Efekt pulsacji z możliwością edycji prędkości

Zasilanie:

100-240V, 50-60Hz

Konsumpcja energetyczna: max. 200W

Złącza: Neutrik PowerCon wejście / wyjście

Kontrola i programowanie:

Ustawianie oraz adresowanie: 2-szeregowy wyświetlacz LCD oraz 4 klawisze

Protokoły: USITT DMX 512, RDM

Wireless: opcjonalnie moduł sterowania bezprzewodowego: CRMX™

Ilość kanałów: 14, 9, 4, 30, 35

Moduł protokołu: 5

Presety: 3 edytowalne presety

System samodzielnego działania: 6 wgranych presetów

Aktualizacja oprogramowania poprzez: 5-pin XLR

filtr dyfuzyjny 40°

filtr dyfuzyjny 20°

filtr dyfuzyjny 10°

ramka na filtry

skrzydełka

Wymiary: 343 x 240 x 173 mm